[별첨] 안전보건 요구사항

1. 본 별첨과 제안요청서의 관계

| 항 목 | 내 용 |
| --- | --- |
| 효력 | 본 별첨은 제안요청서의 일부이며, 안전보건에 관하여 본문과 다른 경우 본 별첨이 우선한다 |
| 공사의 성격 | 본 공사는 신사옥 인테리어공사와 같은 층·같은 기간에 분리 발주되는 정보통신공사다. 발주자는 두 공사를 하나의 건설공사로 보아 안전보건조정자를 선임하고 혼재작업을 조정하며, 제안사는 이에 협조한다 |
| 실시설계 | 발주자는 기본 지침만 제시한다. 배선 계통·트레이 경로·방화구획 관통부·TPS 랙 배치 등 실시설계와 그에 따른 안전 검토는 제안사 책임이다 |
| 제출서류 정정 | 본문 Ⅲ-3.2의 '안전관리계획서'는 본 별첨 제4항의 「공사 안전보건이행계획서」로 대체한다. 「최근 3년간 사업장 산업재해율」과 「안전보건 확약서(별첨서식)」를 추가 제출한다 |
| 적용 규정 | 「파크원 공사 안전관리 지침」(2026.01.13), 「건물관리규정」(2026.07), 발주자 「인테리어공사 입찰 추가 안내」 - 상충 시 엄격한 기준 |
| 평가 | 기술 평가 60점 중 안전보건 10점 (제3항) |

2. 현장 조건

| 항 목 | 내 용 |
| --- | --- |
| 장소 | 파크원 NH금융타워(타워2) 29·32층 일부, 33·35·36·37층 전층. 중층부 승강기 존, 화물용 승강기 2대(B6~50층) |
| 작업 시간 | 소음, 분진 작업은 건물 운영시간 외 20:00~익일 05:00. 주말·공휴일은 운영센터 협의. 야간작업자 특수건강진단 등 법정 의무는 제안사 책임 |
| 승인·등록 | 현장 운영사무실(Savills PM, 27층) 공사 승인 - 서류 제출 후 3영업일 회신. B1 종합상황실 작업자 카드 발급·안전각서 서명. 외주작업일지, 승강기 사용신청(24시간 전), 공사차량 등록(작업별 2대, 1톤·2.1m 초과 불가), 다만, 인테리어본공사와 함께 공사 승인서류를 제출할 수 있다. |
| 반입·양중 | 06:00~21:00 회피. B2 하역장·화물승강기. 단독사용은 21:00~06:00, 24시간 전 협의, 보양. 카트 고무바퀴·범퍼 |
| 혼재작업 | 인테리어 시공사와 동일 구역 동시 작업(천장 마감 전 포설, 바닥 OA 전원·통신 동시 시공, 작업대 공유). 발주자 안전보건조정자의 작업 시기·구역·통로 조정에 따른다 |
| 고소·천장 | 2m 이상 사다리 작업 금지(승·하강용만). 말비계 2m 미만, B/T비계는 지침 규정. 천장 내부 수평 이동 금지, 천장 개구부 하부 통제 |
| 전기·통신실 | TPS·EPS는 FM운영사 개방·시건. 활선 근접 시 검전·절연 보호구. 기존 통신설비·타 임차사 회선 영향 방지 - 작업 전 회선 확인 |
| 배관·트레이 | CD관 금지. 금속관 또는 금속제 가요전선관, 통신 배선은 케이블트레이. 층간 관통부 불연재 마감. 방화구획 관통부 내화충전 후 임대인 입회검수(결과 서면 보관) |
| 케이블 | 건물 내 사용 가능한 난연 등급 제품, 성적서 제출. FROM/TO 라벨링 |
| 소방 | 공사 중 감지기 정상 동작 유지, 분진 차단. 화기작업은 원칙적으로 없음 - 필요 시 관리인 허가·화재감시자 배치·인테리어 시공사 기준 준용 |
| 폐기물·보양 | 케이블 잔재·포장재 당일 반출. 이동통로·승강기 보양 |
| 비용 | 산업안전보건관리비를 관계 고시 요율로 계상, 견적서 분리 표기. 야간공정·승강기 단독사용·보양·폐기물 비용 반영 |

3. 적격 확인 및 평가

3.1 적격 확인 - 제안 발표 시 [별첨서식]의 확약서 제출. 미제출·거부 시 부적격

| 번호 | 항 목 | 내 용 |
| --- | --- | --- |
| N-1 | 이력 사실기재 | 3년간 중대재해·작업중지명령·산안법 벌금형 이상. 보유가 아닌 미기재·허위가 부적격 사유 |
| N-2 | 관리감독자 | 현장 관리감독자 지정·야간 상주. 안전관리자 선임 의무는 없으나 관리감독자가 안전 업무 수행 |
| N-3 | 하수급인 | 재하도급 금지. 하수급인 근로자 동일 기준, 산재·고용보험 확인 |
| N-4 | 기준 준수·협조 | 임대인 지침·규정 준수. 안전보건조정자·재해예방 기술지도 협조. 중대재해·작업중지·화재·제3자 피해 2시간 내 통보 |

3.2 평가 - 기술 60점 중 10점

| 항 목 | 착안점 | 배점 | 미흡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 현장 위험 인식 | 천장·활선·관통부·혼재작업이 본 현장 조건으로 위험성평가에 반영 | 3 | 범용 양식 |
| 혼재작업 조정 | 인테리어 공정과의 간섭 구간·시간대·통로 분리, 조정 회의 참석 계획 | 3 | 기술 없음 |
| 이행 자원 | 관리감독자 지정, 안전관리비 분리 계상·사용계획, 교육·보호구 | 2 | 미분리 |
| 이력 | N-1 내용의 처리 태도·재발방지 | 2 | 은폐 시 부적격 |

4. 공사 안전보건이행계획서 목차 - 제안서와 함께 제출, 10면 이내

| 장 | 항 목 | 기재 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 조직 | 관리감독자·작업자 구성, 보고 경로(야간 포함) |
| 2 | 위험성평가 | 제2항 조건 반영. 천장·활선·관통부·혼재 |
| 3 | 고소작업 | 사다리·말비계·B/T비계 사용 기준, 천장 개구부 통제 |
| 4 | 전기·통신실 | TPS·EPS 출입 절차, 활선 근접 보호구, 회선 확인 |
| 5 | 혼재작업 | 인테리어 공정 간섭 구간·시간대·통로 분리, 조정 협조 |
| 6 | 교육·TBM | 신규·특별교육, 매일 TBM |
| 7 | 안전관리비 | 항목별 금액(견적서 일치) |
| 8 | 비상·하수급인 | 비상 연락(야간), 하수급인 범위·관리 |

5. 계약 시 안전보건 특약 요지

| 항 목 | 내 용 |
| --- | --- |
| 확인·평가 | 발주자·공사감독원의 안전관리 이행 확인·평가에 협조 |
| 관리감독자 | 지정·상주. 안전보조원 투입 시 직접고용 |
| 조정·지도 | 안전보건조정자 조정 결과 이행. 재해예방 기술지도 지적사항 조치 |
| 안전보건대장 | 발주자의 기본안전보건대장 작성·이행확인에 필요한 자료 제출 설계 및 공사안전보건대장의 작성 및 제출 |
| 안전관리비 | 분리 계상, 증빙 정산, 타 용도 사용 감액 |
| 작업중지·통보 | 중지 요청 불이익 금지. 사고 2시간 내 통보 |
| 불이익 조치 | 안전수칙 불이행·중대재해 우려 시 공사중지·계약해지 |
| 문의 | 안전보건 요구사항은 안전보건관리실 정규진 매니저 문의(guejin.jung@igisam.com) |

- 이 상 -

[별첨서식] 안전보건 확약서 및 이력 사실기재서

| 업 체 명 |  | 대 표 자 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 작 성 자 |  | 연 락 처 |  |

1. 이력 사실기재 (최근 3년)

| 번호 | 구 분 | 발생일 | 내 용 | 조치·현재 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 중대재해/작업중지/ 산안법 위반 |  |  |  |
| [ ] 해당 사항 없음 |  |  |  |  |

2. 확약

| 번호 | 항 목 | 내 용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 관리감독자 | 성 명 : 자 격·경 력 : 야간 상주 : [ ] 예 |
| 2 | 하수급인 | 재하도급 금지, 동일 안전기준 적용, 산재·고용보험 확인 |
| 3 | 기준 준수 | 파크원 공사 안전관리 지침·건물관리규정 준수, 상충 시 엄격 기준 |
| 4 | 조정·지도 협조 | 안전보건조정자·재해예방 기술지도 협조, 결과 이행 |
| 5 | 사고 통보 | 중대재해·작업중지·화재·제3자 피해 시 2시간 내 1차 통보 |
| 6 | 작업중지권 | 중지 요청 불이익 없음, 즉시 통보 |
| 7 | 안전관리비 | 견적서 분리 계상액 : 원 |

위 기재가 사실과 다름없음을 확인하며, 미기재·허위 기재 시 부적격 및 계약 해지에 이의 없음.

2026.        .        .

상        호 :

대 표 이 사 :                                                    (인)

이지스자산운용 주식회사  귀중